# Manutenzione delle attrezzature

Indice

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.

| Manutenzione delle attrezzature | Data controllo: |
| --- | --- |
|  | Data eliminazione: |

| Leggenda periodicità dei controlli U = prima di ogni utilizzazione S = appello a uno specialista x A = ogni x anni x M = ogni x mesi I = dopo ogni incidente P = prescrizione specifica |  |  |  | controllo | difettoso | responsabile | eliminato | Constatazione / osservazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attrezzatura | Manutenzione controllo | Periodicità | Riferimento / capitolo manuale |  |  |  |  |  |
| DPI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Casco di protezione - Casco da forestale - Visiera - Occhiali di protezione - Guanti da lavoro - Guanti isolanti - Scarpe da lavoro - Protezione dell'udito - Pantaloni antitaglio | Nessuna fessura, controllo sottogola, max. 5 anni Spessore (1,5mm policarbonato), graffi, fessure Trasparenza, tenuta Nessuna fessura, morbidezza Tenuta prima di ogni impiego Suola, puntale Pulizia, stato del materiale assorbente Puliti, intatti | 1 A | Cap. 3 |  |  |  |  |  |
| Lavori a varie altezze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Artigli | Stato delle cinghie (nessuna fessura) Min. 2 x 2 punte, nessuna fessura sui ferri | 1 – 2 A | Cap. 3.11, 4.3, 4.4, 4.5 |  |  |  |  |  |
| Cintura per lavori su linee aeree / dispositivo anticaduta | Test di trazione continua, circa 200 kg, controllo delle cuciture | I / 6 M 1 M |  |  |  |  |  |  |
| Fune di sostegno | Controllo dell’usura, controllo del funzionamento dei moschettoni | I / 6 M |  |  |  |  |  |  |
| Ammortizzatore di caduta | Fonctionnement de l’appareil de freinage ou contrôle état de l’amortisseur, état des autres éléments | 2 A / S |  |  |  |  |  |  |
| Set anticaduta | Completo / intatto | 2 A |  |  |  |  |  |  |
| Reti di sicurezza | Usura, deformazione | 5 A / S |  |  |  |  |  |  |
| Scale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale portatili - Scale a libro - Scale d’appoggio - Scale allungabili - Scale per lavori sul tetto - Scale scorrevoli | Montanti, scalini, gioco Guide montanti, stato delle corde | 1 A | CFSL 2369/1 Cap. 4.3 |  |  |  |  |  |
| Scale meccaniche | Controllo ufficiale FSP | 5 A | Marchio di controllo |  |  |  |  |  |
| Scale per pali | Controllo visivo della scala e della cinghia, controllo antiscivolo | U / 1 A |  |  |  |  |  |  |
| Sostegno per scale per pali | Verifica della cinghia e degli scatti d’arresto | U / 1 A |  |  |  |  |  |  |
| Skyworker |  | 1 A / P | Cap. 4.4 |  |  |  |  |  |
| Ponteggi | Stato di piattaforme (200kg/m2), supporti, arresti, integralità di parapetti, correnti e tavole fermapiedi | P | Cap. 4.3 |  |  |  |  |  |
| Utensili di sollevamento e trazione |  | 1 A / P | SUVA 1845, CFSL 2089 |  |  |  |  |  |
| Habegger con cavo di trazione |  | 1 A / 2 A / S | SUVA 67017 SUVA 1541 CFSL 2089 Cap. 6.2 |  |  |  |  |  |
| Braga sintetica |  | 1 A / S | SUVA 67017 + 1541 |  |  |  |  |  |
| Anello sintetico | Fodero di protezione usato, punto duro = anello difettoso | Controllo a ogni impiego |  |  |  |  |  |  |
| Corde di canapa o artificiali |  | 4x/A |  |  |  |  |  |  |
| Tornichetto / gancio / staffa di aggancio | Controllo visivo a ogni impiego | U / 1 A |  |  |  |  |  |  |
| Catene | Controllo visivo a ogni impiego | U / 1 A |  |  |  |  |  |  |
| Gru idraulica |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Nastro trasportatore / verricello |  | 1 A / P | SUVA 1845 Cap. 13.2.4 |  |  |  |  |  |
| Set tenditore |  | 1 A / P |  |  |  |  |  |  |
| Carrello elevatore per palette / elevatore a forche | Evitare la caduta di carichi e le collisioni | 1 A / P |  |  |  |  |  |  |
| Utensili speciali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pressa idraulica, forbici - Cavo - Ariete - Tubo di collegamento | Verifica prima di ogni impiego | 1 A |  |  |  |  |  |  |
| - Soffiatore ad alta pressione |  | P |  |  |  |  |  |  |
| - Sparacavi - Sparachiodi | Pulizia a ogni impiego, manutenzione del meccanismo di sparo dopo 10 giorni Verifica deposito munizioni | U / P | cap. 4.12, 4.14 |  |  |  |  |  |
| - Bombole di propano - Bombole di butano | Verifica del deposito (non nel sottosuolo) Verifica dello stato dei tubi a ogni sostituzione della bombola | 1 A Sostituire i tubi dopo 5 anni | Cap. 4.15 SUVA 84016 |  |  |  |  |  |
| - Bruciatore miscelatore - Tubi del gas - Valvole - Riduttore della pressione - Dispositivo di sicurezza | In caso di fessure accorciare nel punto di collegamento | 1 A |  |  |  |  |  |  |
| Macchine trasportabili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sega a catena | Verifica dell’attrezzatura e dello stato secondo le istruzioni Pulizia grossolana dopo ogni impiego Controllo di dispositivi di protezione, casco, schermo facciale, protezione auricolare, protezione gambe, guantijambes, gants | 1 A | Cap. 4.13 |  |  |  |  |  |
| Sega circolare | Verifica dell’attrezzatura e dello stato secondo le istruzioni Controllo di dispositivi di protezione, casco, schermo facciale, protezione auricolare, protezione gambe, guanti | 1 A |  |  |  |  |  |  |
| Trapano per barre | Pulizia dopo ogni impiego | P |  |  |  |  |  |  |
| Pompe | Pulizia dopo ogni impiego | P |  |  |  |  |  |  |
| Apparecchi di protezione elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Accessori di messa a terra BT / MT / AT - Carrello di messa a terra | Pulizia dopo ogni impiego Verifica dei collegamenti (collegamento occhiello-cavo visibile) In caso di cortocircuito: verifica completa e se necessario sostituzione funi | 3 M | Cap. 5.2, 5.5 |  |  |  |  |  |
| Aste di messa a terra BT/MT | Vedi accessori di messa a terra | 3 M |  |  |  |  |  |  |
| Rivelatore di tensione | Test prima e dopo l’impiego (non danneggiato, pulito, prova delle funzioni secondo le prescrizioni) Sostituzione delle batterie | U / 1 A | Cap. 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivo di concordanza delle fasi | Verifica dello stato prima di ogni impiego, in particolare dello stato generale dell’alloggiamento | U / 1 A |  |  |  |  |  |  |
| Utensile isolato BT | Pulizia e verifica a ogni impiego Deposito in una cassetta per gli utensili adatta | U / 1 A | Cap. 5.5 |  |  |  |  |  |
| Tappetino isolante BT Morsetti isolanti BT | Pulizia e verifica a ogni impiego Verifica condizioni di deposito | U / 1 A |  |  |  |  |  |  |
| Set di collegamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Borsa di plastica - Casco di protezione - Schermo facciale - Mantello anticalore - Guanti isolanti - Cassetta di medicazione | Verifica regolare dello stato: completo / pulito / danneggiato / sporco / vecchio / molto graffiato / strappato / usato | 1 A | cap. 5.5 |  |  |  |  |  |
| Set di soccorso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Contenitori di plastica - Estintore a mano CO2 - Coperta antifiamma - Mantello anticalore - Cassetta di medicazione | Verifica dello stato dopo l’impiego, controlli secondo le prescrizioni del fabbricante | 1 A |  |  |  |  |  |  |
| Apparecchi e macchine elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Utensili a mano elettrici - Prolunga - Cavi - Macchine utensili - Torce - Fari - Interruttore differenziale | Verifica dello stato e del funzionamento: alloggiamento / isolamento / cavo di allacciamento / spina / interruttore FI / copertura di protezione / messa a terra / dispositivi di protezione Intatto / pronto per l’uso Intact / près à l’emploi | 1 A Controllo periodico U / 1 A |  |  |  |  |  |  |
| Utensili per lavori sotterranei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Asta di manovra - Coltello di blocco - Leva di apertura - (valvola di messa a terra) - Manovella di manovra | Completo / intatto | 1 A |  |  |  |  |  |  |